b – souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva je vypracována podle přílohy č.5 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění Vyhlášky 62/2013 Sb. s účinností dne 29.března 2013.

Obsah :

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	3

B.1.1	Charakteristika stavebního pozemku	3

B.1.2	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	3

B.1.3	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	3

B.1.4	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území	4

B.1.5	Vliv na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry	4

B.1.6	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	4

B.1.7	Požadavky na zábory zemědělského, lesního, půdního fondu	4

B.1.8	Územně technické podmínky (napojení na dopravní a tech. infrastrukturu)	4

B.1.9	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	4

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY	4

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	4

B.2.1.1  Funkční náplň stavby	4

B.2.1.2  Základní kapacity funkčních jednotek	4

B.2.2	Celkové, urbanistické, architektonické řešení	4

B.2.2.1  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	4

B.2.2.2  Architektonické řešení–tvarové řešení, materiálové a barevné řešení	5

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby	5

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	5

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	5

B.2.6	Základní technický popis stavby	5

B.2.6.1  Stavební řešení	5

B.2.6.3  Konstrukční a materiálové řešení	5

B.2.7	Technická a technologická zařízení	5

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	5

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	5

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby,  na pracovní a komunální prostředí	5

B.2.11	  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	6

B.2.11.1  Ochrana před pronikáním radonu z podloží	6

B.2.11.2  Ochrana před bludnými proudy	6

B.2.11.3  Ochrana před technickou seizmicitou	6

B.2.11.4  Ochrana před hlukem	6

B.2.11.5  Protipovodňová zařízení	6

b.3	Připojení na technickou infrastrukturu	6

B.3.1	Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky	6

B.3.2	Připojovací rozměry, kapacity a délky	6

b.4	Dopravní řešení	6

B.4.1	Popis dopravního řešení	6

B.4.2	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	6

B.4.3	Doprava v klidu	6

b.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	6

b.6	vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana	6

B.6.1	Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	6

B.6.2	Vliv na přírodu a krajinu	7

B.6.3	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	7

B.6.4	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišť. řízení nebo stanoviska EIA	7

B.6.5	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma	7

b.7	Ochrana obyvatelstva	7

b.8	Zásady organizace výstavby	7

B.8.1	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	7

B.8.2	Odvodnění staveniště	7

B.8.3	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	7

B.8.4	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	8

B.8.5	Ochrana okolí  staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	9

B.8.5.1  Oplocení a ohrazení staveniště a vstupní brány	9

B.8.5.2  Zasahování do zájmu vlastníku pozemku	9

B.8.5.3  Postup při stížnostech a požadavcích	9

B.8.5.4  Ochrana proti poškození	10

B.8.5.5  Zařízení veřejnoprávních institucí, správců silnic a dalších	10

B.8.6	Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)	11

B.8.7	Produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	11

B.8.8	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	11

B.8.9	Ochrana životního prostředí při výstavbě	12

B.8.9.1  Obecné podmínky	12

B.8.9.2  Nebezpečné látky	12

B.8.10	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	12

B.8.11	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	13

B.8.12	Zásady pro dopravně inženýrské opatření	13

B.8.13	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	14

B.8.14	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	14

# B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

## B.1.1	Charakteristika stavebního pozemku

Poloha a rozsah staveniště je dán rozsahem stavby. Vzhledem k druhu stavby – liniová, s umístěním v převážné míře do vozovky místní komunikace se staveniště dá označit za středně náročné. Stavba bude probíhat při zachování provozu na pozemní komunikaci s minimalizováním  možností krátkodobých výluk dopravy. Celé staveniště bylo polohopisně a výškopisně zaměřeno odbornou firmou.

Stavba je navržena tak, aby nebylo třeba bourat žádné stávající objekty. Není třeba odstraňovat ani celé stavby, ani jejich části. Při stavbě nedojde ke kácení vzrostlé zeleně. Výjimkami může být odstranění drobných dřevin a křovin v části staveniště.

Z podzemních sítí procházejí staveništěm telekomunikační kabely, silové kabely nízkého napětí, vodovod a plynovod. Všechny uvedené podzemní sítě jsou zakresleny v dokumentaci a budou vytýčeny v terénu, aby nedošlo k jejich porušení. Staveniště není v inundačním území a stavba bude prováděna v místech, kde není vyhlášeno žádné chráněné území a to ani přírodní, ani technické, či kulturní, ani záplavové území.

## B.1.2	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro stavbu kanalizace v Kunčicích pod Ondřejníkem byl proveden inženýrskogeologický průzkum odbornou firmou AZ GEO,s.r.o. Ostrava v r. 2011. Zde uvádíme pouze stručné shrnutí IGP a geologickou skladbu vrtu J-1, který se nachází nejblíže k místu projektované kanalizace.

Zájmové území se řadí do vnější skupiny příkrovů flyšového pásma Západních Karpat, v němž se nachází vrstvy předkvartérního podloží ze skalnatých hornin překryté nepříliš mocným kvartérním sedimentárním pokryvem.

Na základě vyhodnocení průzkumu byly stanoveny třídy rozpojitelnosti hornin zasažitelných v trasách navrhované kanalizace takto:

0,00- 0,20 – vozovka                                                                                                                          tř. 4

0,00- 0,20 – drn, humózní hlína                                                                                                    tř.1

0,20- 0,40 -  navážky, stavební suti                                                                                              tř. 3

0,40 -0,60  - hlína příměsí štěrku, hnědá, úlomky8-10m                                                                 tř. 2

0,60- 0,80 -  prachovce eluviální, pevné koexistence.                                                                    tř. 3

0,80- 3,00 -  prachovce na jílovité hlíně, jílovité štěrky s úlomky                                                     tř. 3

Hladina podzemní vody naražena v 2,20 m.

Závěrečná zpráva z provedeného průzkumu bude součástí zadávací dokumentace projektu a stane se podkladem pro zpracování výkazu výměr.

## B.1.3	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V současné době je v místě stavební úpravy kanalizace  ochranné pásmo vodovodu a plynovodu a ochranné pásmo kabelových slaboproudých sítí.

V místě stavby se konkrétně jedná o:

- Energetické zařízení ve správě ČEZ Distribuce a.s.

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.

Nadzemní vedení VN do 35kV- ochranné pásmo 7m od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

Podzemní vedení NN do 1kV- ochranné pásmo činí 1m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy- projednaná přeložka kabelu

- Sítě elektronické komunikace společnosti Cetin a.s. – ochranné pásmo je stanoveno rozsahem 1,5m po stranách krajního vedení

- STL plynovod ve správě RWE Distribuční služby s.r.o. – ochranné pásmo v zastavěném území obce 1m na obě strany od půdorysu

## B.1.4	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Oblast stavby se nenachází v záplavovém území.

## B.1.5	Vliv na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry

Vliv na okolní stavby a pozemky se po stavby kanalizace nezmění oproti současnému stavu. Nedojde ke změně odtokových poměrů.

## B.1.6	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba je navržena tak, aby nebylo třeba bourat žádné stávající objekty. Není třeba odstraňovat ani celé stavby, ani jejich části.

## B.1.7	Požadavky na zábory zemědělského, lesního, půdního fondu

Stavba nevyžaduje dočasný zábor zemědělského půdního fondu.  Při stavbě nedojde k záboru lesního fondu. Navržené inženýrské objekty nezasáhnou ochranné pásmo lesa ve smyslu §14 odst.2 zák. 289/1995.

## B.1.8	Územně technické podmínky (napojení na dopravní a tech. infrastrukturu)

Stavba je přístupná z místních komunikací. Napojení bude provedeno na stávající navazující sítě.

Další formy napojení na technickou infrastrukturu nebudou zapotřebí.

## B.1.9	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Návrh kanalizace je vyvolán dokončením pravidelné stokové sítě v Kunčicích pod Ondřejníkem, s odvedením komunálních odpadních vod na ČOV v Kunčicích pod Ondřejníkem. Na předkládaný návrh prodloužení stávající stoky A-10 bude navazovat dalčí úsek v délce 58m, který je nutno nejprve projednat v územním řízení. V situaci je vyznačen růžovou čárkovanou čarou.

# B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

## B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

### B.2.1.1  Funkční náplň stavby

Funkční náplní  stavby je odvedení odpadních vod z obytných nemovitostí na ČOV v Kunčicích pod Ondřejníkem.

### B.2.1.2  Základní kapacity funkčních jednotek

Předmětem díla je 190,20m dlouhý úsek kanalizace DN 300 a DN 250, na který budou v této etapě výstavby napojeny 3 nemovitosti.

B.2.1.3  Celková produkce množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání

Dílo nebude produkovat odpady.

## B.2.2	Celkové, urbanistické, architektonické řešení

### B.2.2.1  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba není posuzována po urbanistické stránce.

### B.2.2.2  Architektonické řešení–tvarové řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba nepodléhá architektonickému dohledu

## B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční a provozní řešení vychází z funkce stávající sítě technické infrastruktury- kanalizace.

## B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Neřeší se.

## B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Neřeší se.

## B.2.6	Základní technický popis stavby

### B.2.6.1  Stavební řešení

Kanalizace bude provedena výkopem zemní rýhy se svislou stěnou ( 90°) o průměrné hloubce 3,18 m a šířce 1,1m s ochranným pažením. Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tl.150 mm a následně obsypáno pískem v tloušťce 300mm nad potrubím. Zához rýhy bude proveden vytěženým materiálem až po skladbu vozovky, která bude obnovena v původní podobě, s provizorní povrchovou úpravou. Finální úprava komunikace bude provedena následně jako sdružená investice Obce Kunčice pod Ondřejníkem. Montáž potrubí i napojení přípojek bude provedena dle pokynu výrobce trubního materiálu, stejně jako osazení šachet. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pokládce obsypových vrstev a jejich správnému zhutnění. V případě, že nebude možno dosáhnout potřebného stupně zhutnění pro obnovení pláně pod stávající vozovkou. Bude proveden zásyp rýhy  drceným kamenivem až po úroveň pláně.

### B.2.6.3  Konstrukční a materiálové řešení

Kanalizační gravitační stoka A-10 bude vybudována z plastového hladkostěnného potrubí minimální kruhové únosnosti SN 12 v profilu DN 300.  Její přítok A-10-1 bude proveden ze stejného materiálu v profilu DN 250. Použitý materiál pro kanalizaci je běžný a vyhovuje danému účelu. Jedná se o klasický materiál s dlouhou životností a dobrými hydraulickými vlastnostmi. Trouby v délce 6 m budou spojeny zasunutím obou spojovaných částí do hrdel s integrovaným těsněním, čímž bude  zabezpečena nepropustnost ve spojích. Pro napojení přípojek budou použity odbočky stejného materiálu, v profilu DN 150.

Ve směrových lomech kanalizační stoky jsou osazeny typové betonové prefabrikované šachty kruhového průřezu DN 1000mm tloušťky stěny 120mm pro potrubí DN 250mm. Šachty budou vyskládány z šachtových prefa dílců dle technických podkladů výrobce- viz. příloha Výpis šachet betonových. Podrobnosti jsou uvedeny v technické zprávě.

Na řešeném úseku bude provedeno celkem 7 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet

Celkem bude napojeno do nové stoky  3 ks odboček. 2ks v profilu DN 150.

## B.2.7	Technická a technologická zařízení

Neobsahuje.

## B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Neřeší se.

## B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Neřeší se.

## B.2.10	Hygienické požadavky na stavby,  na pracovní a komunální prostředí

Neřeší se.

## B.2.11	  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### B.2.11.1  Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se.

### B.2.11.2  Ochrana před bludnými proudy

Neřeší se.

### B.2.11.3  Ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se.

### B.2.11.4  Ochrana před hlukem

Neřeší se.

### B.2.11.5  Protipovodňová zařízení

Neřeší se.

# b.3	Připojení na technickou infrastrukturu

## B.3.1	Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Nová stoka A-10  bude napojena na stávající úsek stokové sítě.

S přeložkami není v rámci stavby počítáno.

## B.3.2	Připojovací rozměry, kapacity a délky

Neřeší se.

# b.4	Dopravní řešení

## B.4.1	Popis dopravního řešení

Dopravní řešení je v případě navrhované stavby bezpředmětné, protože se na stávajícím stavu s dopravou nebude nic měnit. Dopravní omezení po dobu výstavby bude řešeno při samotné stavbě. Příjezdová cesta k nemovitostem bude pro provedení zemních pracích vyspravena na celou šířku.

## B.4.2	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Kanalizace  bude uložena do veřejné komunikace ..

## B.4.3	Doprava v klidu

Neřeší se.

# b.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Neřeší se.

# b.6	vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## B.6.1	Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vliv na životní prostředí se předpokládá jen při výstavbě.

Při výstavbě budou produkovány odpady odpovídající činnostem, které budou prováděny. Jedná se o odstranění stávajících živičných povrchů vozovky a výkopů stavební rýhy.  Odpadem bude i „vytlačená“ zemina – tedy vytěžená zemina, kterou nebude prováděn zásyp.

Zatřídění dle vyhlášky č.381/2001 – novely z roku 2004 č.503/2004 Sb.:

17 03 02 – Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

V souladu s vyhláškou č.383/2001 – novelizovaná r.2005 pod č. 41/2005 Sb. (o nakládání s odpady) bude odpad 17 03 02 odvezen na řízenou skládku, kde bude likvidován, nebo recyklován (zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech). Přebytek zeminy bude odvezen na trvalou deponii. Dodavatel zajistí předání odpadů oprávněné osobě a její evidenci.

## B.6.2	Vliv na přírodu a krajinu

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu.

## B.6.3	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Neřeší se.

## B.6.4	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišť. řízení nebo stanoviska EIA

Stavba, řešená tímto projektem nepodléhá, podle zákona 17/1992 Sb. o životním prostředí a zákona 244/1992 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, nutnosti posudku vlivu stavby na životní prostředí. Každý účastník přípravy stavby i vlastní stavební činnosti však je povinen dodržovat ustanovení § 17, odstavce 1 a 2 zákona 17/1992 Sb. o životním prostředí.

## B.6.5	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranné pásmo kanalizace zůstane zachováno v rozsahu 1,5m na obě strany od vnějšího líce potrubí.

# b.7	Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

# b.8	Zásady organizace výstavby

## B.8.1	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavba nevyžaduje žádný pravidelný přísun vody na staveniště. Případné betonářské práce budou prováděny dovozem hotového materiálu na staveniště, voda na tlakové zkoušky potrubí, pokud nebude provedena vzduchem, bude odebírána z vodovodní sítě obce. Telefonické spojení při stavbě bude řešeno pravděpodobně mobilními telefony, což je u stavebních firem nejběžnější způsob spojení.

## B.8.2	Odvodnění staveniště

Dle potřeby bude odvodňováno podle případné hloubky naražené hladiny podzemní vody a množstvím této vody přitékající do rýhy. Tam, kde bude hladiny podzemní vody vysoko a její přítok bude silný, bude na dno rýhy položeno drenážní potrubí, které bude odvádět vodu do jímky vyhloubené v rýze a odtud bude voda odčerpávána. Tam, kde bude přítok menší, nebude pokládáno drenážní potrubí, ale bude vyhloubena pouze čerpací jímka, do které bude voda spádem dna rýhy natékat a odtud pak bude odčerpávána.

## B.8.3	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Hlavní zařízení staveniště bude zřízeno dle konkrétních požadavků dodavatele na místě odsouhlaseném s investorem stavby.

Přístup na staveniště

Před zahájením provozu staveniště předá technický dozor investora (TDI) díla zhotoviteli stavby jména a adresy příslušných vlastníků pozemků a obyvatel. Zhotovitel vyrozumí písemně objednatele ve 21-denním předstihu o jeho záměru zahájit práce v každé oblasti, která se dotýká vlastnických práv majitelů nemovitostí a obyvatel. Po odsouhlasení objednatelem (do 7 dní) zhotovitel předá oficiální oznámení o záměru zahájit takové práce vlastníkům a držitelům všech pozemků, na kterých mají být stavební práce prováděny (nebo kde je požadován přístup). Toto oznámení bude zasláno doporučeně poštou nebo doručeno osobně pokud možno v dostatečném předstihu, za normálních okolností minimálně 14 dní před vstupem na staveniště - pokud se nejedná o mimořádné okolnosti.

Před zahájením výstavby objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný zápis. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá veškeré podzemní i nadzemní sítě a je povinen zajistit na své náklady jejich vytýčení příslušnými správci. Vytýčit sítě jejich správci a respektovat je nutné v celé dotčené lokalitě, i v případě, že nejsou v projektové dokumentaci uvedeny. Zhotovitel musí zabránit poškození těchto sítí. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně dle příslušných ČSN a vyjádření správců sítí. Při jejich odkrytí zhotovitel musí uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a dodržování veškerých související ustanovení vyhlášky 324/90 Sb.

V průběhu oznámení o záměru zahájit stavební práce navštíví technický dozor investora a zástupce zhotovitele vlastníky a držitele těch pozemků, na kterých se mají provádět práce, aby projednali provádění stavby, odsouhlasili přibližný program, přístupy a vjezdy, dočasné a trvalé oplocení, navrácení do původního stavu a připravili a odsouhlasili soupis (přehled) stavu pozemků včetně stávajících příslušenství. Tyto soupisy doplní na své náklady zhotovitel pasportizací objektů (viz samostatná kapitola) dokládající stávající stav nemovitostí před zahájením jakýchkoliv prací (zejména fotografiemi, případně video dokumentací dokládající tento stav nemovitostí). Na základě soupisů budou správcem stavby připraveny dohody a podepsány TDI, zástupcem zhotovitele a vlastníkem nebo držitelem pozemků. Kopie dohody bude předána všem stranám. TDI poskytne těmto vlastníkům a držitelům pozemků jména a telefonní čísla zástupce zhotovitele pro použití v případě mimořádné události.

O dostatečnosti dohodnutého přístupu a příjezdu na pozemky bude v každém konkrétním případě odpovědný zhotovitel stavby. Ten omezí své stavební práce ve smyslu uzavřených dohod. Zhotovitel však může uzavřít speciální dohodu s majiteli nemovitostí na využití dalších pracovních ploch. Předtím, než zhotovitel uplatní jakoukoliv jím uzavřenou dohodu spojenou s užíváním pozemků, musí písemně informovat TDI o tomto opatření. Zhotovitel stavby potvrdí dohodu dopisem vlastníku nebo držiteli. Dohoda musí jasně stanovit, že je uzavřená mezi zhotovitelem a vlastníkem anebo držitelem pozemku a že se netýká objednatele. Kopie každého takového dopisu o dohodě bude předána TDI. Zhotovitel na požádání objednatele učiní všechna možná opatření pro přístup třetí osoby na staveniště a třetí osobu na staveništi na požádání objednatele v rámci svých možností strpí.

V případě, že staveniště bude bránit v možnosti obsluhovat přilehlé nemovitosti svozovým vozem na odvoz komunálních odpadů, zajistí zhotovitel odvoz popelnic z takto dotčených nemovitostí na místo přístupné pro svozový vůz. Tento odvoz popelnic bude prováděn podle příslušného svozového plánu.

## B.8.4	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba kanalizace nemůže při svém rozsahu nemít vliv na okolní stavby a pozemky. Bude vznikat hluk, ale i prašnost ovlivní okolí výkopů. Je třeba s vybraným zhotovitelem stavby dohodnout pravidla, která zajistí provádění stavby bez zbytečného obtěžování okolí.

Velmi důležitým momentem je pasportizace objektů v blízkosti prováděných výkopů. Je nutno ji provést co nejdůkladněji, aby v případě sporů o vznik škod na objektech, byl doklad o stavu objektů před zahájením stavby.

B.8.4.1  Vlastní pasportizace

Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny dočasné a trvalé objekty a vlastnosti, které mohou být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem a zahrnují zejména nadzemní objekty a nemovitosti, podzemní díla a objekty. Jedná se především o prokazatelné podrobné zjištění a dokladování technického stavu objektů, existujícího před zahájením stavby. Pasportizace se zpracuje s nejmenším možným časovým předstihem před vlastní stavbou. Pasportizace obsahuje zejména úplný podrobný soupis všech poškození, nedostatků a závad na exteriéru i interiéru stavby (deformace, trhliny, praskliny ve zdivu, omítce i malbě, poškozená či opadaná omítka, vlhkost zdiva, závady v otvírání oken a dveří aj.) a všech dalších dotčených stávajících objektů. Vždy obsahuje textovou nebo tabulkovou dokumentaci a dokumentaci grafickou (náčrty, fotografická dokumentace, navíc případně videozáznam). Pasportizace také obsahuje zpřesněné údaje o stavbě (charakter, konstrukční uspořádání, stavební provedení, použité stavební materiály).

B.8.4.2  Ověření pasportizace majitelem objektu

Pasportizace technického stavu se zpracuje s nejmenším možným časovým předstihem před vlastní stavbou. Pokud vznikne větší časový rozdíl mezi dobou pasportizace a vlastní stavbou, pak je třeba pasportizaci aktualizovat a doplnit. Nezbytnou součástí pasportizace je její potvrzení a odsouhlasení vlastníkem objektu nebo jím pověřeným zástupcem. Toto často není možné (vlastník odmítá odsouhlasit či není dosažitelný). V tomto případě je nutno prokazatelnost zajistit ve spolupráci se stavebním úřadem.

B.8.4.3  Použití pasportizace

Podrobná pasportizace technického stavu se použije:

- jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod na objektu,

- jako podklad pro monitorování případných změn technického stavu vlivem účinků stavby

- jako podklad pro volbu monitorovacích metod, stanovení druhu, počtu a umístění monitorovacích prvků pro sledování deformací objektu,

- jako podklad pro upřesnění (stanovení) povolené hodnoty poklesů zatížení dotčených objektů a dovolené hodnoty posunu stavebních objektů a jejich části

## B.8.5	Ochrana okolí  staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

### B.8.5.1  Oplocení a ohrazení staveniště a vstupní brány

Zhotovitel je odpovědný za zajištění náležitého zabezpečení staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení…). Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduchou stavbu malého rozsahu, nebude staveniště oploceno.  Podrobný návrh pro umístění deponií, mechanizace a příslušných zařízení je záležitostí dodavatele po dohodě s investorem stavby. Skládky materiálu a zeminy zůstanou neoploceny. Podrobné řešení dočasného ohrazení, které má být použito kolem ploch staveniště, bude dohodnuto s investorem a TDI nejméně 7 dnů před použitím ploch. Zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací.

Po dobu výstavby bude do místa stavby instalována 1 x mobilní buňka WC.

### B.8.5.2  Zasahování do zájmu vlastníku pozemku

Zhotovitel bude provádět stavební činnost pouze v rozsahu staveniště nebo na dohodnutých plochách, současně bude instruovat své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky a dodržovali práva vlastníků, místní nařízení a předpisy.

Pokud zhotovitel stavby uzavře dodatečné dohody s majiteli nebo držiteli pozemků ohledně použití ploch, které nejsou specifikovány ve smluvní dokumentaci, musí před vstupem na tyto plochy získat písemnou smlouvu s majiteli nebo držiteli, která bude definovat rozsah a termíny záboru a užívání. Kopii této smlouvy uloží zhotovitel u TDI.

Jakékoliv poškození soukromého majetku bude podléhat odpovědnosti zhotovitele. Před schválením konečné platby TDI bude zhotovitel požádán, aby mu poskytl písemné vyjádření vlastníků stavbou dotčených nemovitostí.

Zhotovitel stavby bude odpovědný za odstranění veškeré vegetace uvnitř ploch s právem vstupu nebo s povolením cesty. Toto ustanovení bude vykonáváno v souladu s platnými právními předpisy a povoleními.

### B.8.5.3  Postup při stížnostech a požadavcích

Zhotovitel písemně vyrozumí TDI bezprostředně po vzniku jakékoliv škody nebo zranění způsobeném prováděním stavebních prací.

Podrobnosti stížností, požadavků nebo upozornění předkládaných zhotoviteli třetí stranou budou neprodleně oznámeny správci stavby. Ten obdobným způsobem předá zhotoviteli všechny takové stížnosti, upozornění nebo požadavky, které mu byly předloženy přímo.

Zhotovitel stavby urychleně vyřídí všechny stížnosti, nároky, škody nebo zranění vlastníků a obyvatel a neprodleně písemně informuje TDI o způsobu vyřízení. Pro účely náhrad za jakékoliv zranění či škody způsobené prováděním stavebních prací třetím osobám bude zhotovitel pojištěn v souladu s příslušnými ustanoveními zadávací dokumentace.

### B.8.5.4  Ochrana proti poškození

Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění poškození silnic, cest, nemovitostí, pozemků, stromů, kořenů, plodin a dalších objektů, a dále zařízení veřejnoprávních institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran.

Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes nebo pod stávajícím zařízením veřejnoprávních institucí, vlastníků nemovitostí, správců silnic a cest nebo dalších stran, musí zhotovitel provizorně zabezpečit zařízení a provádět práce v blízkosti, přes nebo pod každým zařízením takovým způsobem, který vyloučí poškození nebo jakékoliv ohrožení, a který zajistí nepřerušený provoz.

Veškerá opatření podniknutá zhotovitelem nezbavují zhotovitele zodpovědnosti za případné škody a jejich úhradu.

Pokud by byly objeveny jakékoliv průsaky nebo poškození stávajících inženýrských sítí, silnic a cest, musí zhotovitel okamžitě informovat TDI a příslušnou veřejnoprávní instituci, správce silnic a cest nebo dotčeného vlastníka a poskytnout veškeré služby na opravu nebo náhradu poškozeného zařízení.

Před vstupem na staveniště bude provedena podrobná prohlídka stávajících silnic s upraveným povrchem a přístupových cest včetně konstrukce vozovky. Prohlídku provede zhotovitel společně s TDI.

Je povinností zhotovitele zajistit, aby povrchy cest nebyly poškozeny i vozidly nebo vytékáním a ukládáním betonu, malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny škody budou odstraněny na náklady zhotovitele se souhlasem TDI.

Zhotoviteli nebude povoleno bez předchozího písemného souhlasu TDI demontovat, zbourat nebo odstranit žádnou konstrukci, strom, keř atd., které není třeba odstranit kvůli trvalým stavebním objektům. Tento souhlas bude podmíněn přesným záznamem, fotografiemi, případně video záznamem pořízenými na náklady zhotovitele a dohodou s vlastníkem o zásadách uvedení do původního stavu. Práce budou provedeny ke spokojenosti vlastníka a TDI.

### B.8.5.5  Zařízení veřejnoprávních institucí, správců silnic a dalších

Před zahájením jakýchkoliv výkopových práci naváže zhotovitel spojení se všemi příslušnými veřejnoprávními institucemi, správci silnic a cest a dalšími vlastníky jednotlivých zařízení. O povolení zásahu do komunikace a k povolení případné uzávěry stavebník min.10 dní předem požádá příslušný silniční správní úřad. Minimálně jeden měsíc před zahájením stavebních prací bude Policii ČR, OŘ-DI předložen projekt dopravního značení k vyjádření. Uzávěra komunikace (i částečná) musí být předem hlášena Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje a Lékařské záchranné službě. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany zhotovitele zajištěn přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému.

Zhotovitel ověří přesnou polohu stávajících zařízení, které mohou ovlivnit stavební práce nebo být jimi dotčeny. V případě křížení s inženýrskými sítěmi bude zhotovitel postupovat podle vyjádření a podmínek jednotlivých správců těchto sítí (povinnost identifikace sítí, předání sítí před zásypem a další dle příslušných vyjádření).

Zhotovitel stavby uvědomí v předstihu TDI o každém přemístění zařízení, které požaduje z důvodu svých potřeb nebo z důvodu navrženého pracovního postupu. Současně bude zhotovitel dodržovat všechny požadavky správce stavby související s tímto přemístěním. Zhotovitel bude odpovědný za provedení svých vlastních opatření k přeložení nebo odstranění inženýrských sítí.

Zhotovitel bude provádět záznamy na výkresech týkající se všech rozvodů a zařízení, se kterými dojde ke kolizi a vyznačí všechny rozdíly oproti informacím poskytnutých veřejnoprávními institucemi, správci silnic a cest. Tyto záznamy předá zhotovitel TDI.

Informace o zařízeních dodávané příslušnými institucemi budou k dispozici v běžné pracovní době. Zhotovitel bude po dobu platnosti smlouvy odpovědný za stanovení přesné polohy jednotlivých oznámených zařízení spravovaných příslušnými institucemi včetně inženýrských sítí a přípojek. Při určování jejich polohy bude probíhat konzultace s příslušnými orgány, bude použito zařízení pro elektromagnetický průzkum a bude prováděn průzkum pomocí kopaných sond. Zvláštní požadavky je třeba věnovat těm zařízením, inženýrským sítím a přípojkám, které byly oznámeny, ale nejsou zobrazeny na příslušných výkresech jednotlivých správců, jako jsou uzávěry potrubí, nemovitosti obsluhované z ohlášených zařízení, a další. Náklady na opravu zařízení spravovaných příslušnými institucemi včetně inženýrských síti a přípojek, v důsledku poškození způsobeném zhotovitelem v průběhu provádění kopaných sond nebo kvůli nezdaru při zjištění jejich přesné polohy před zahájením stavebních prací, ponese zhotovitel. Objednatel stavby nebude odpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené těmito poškozeními.

Předpokládá se, že všechny kopané sondy prováděné k ověření polohy stávajících inženýrských sítí včetně těch, o kterých informoval TDI, budou prováděny ručním způsobem.

Pro informaci správce stavby bude zhotovitel předkládat podrobné údaje o střetu se zařízeními ještě před zahájením prací.

Zhotovitel podnikne všechna potřebná opatření k úplné ochraně a zajištění všech zařízení a poskytne veškeré prostředky a pomoc řádně autorizovaným zástupcům příslušných institucí k přístupu ke svým zařízením.

Všechny značkovací barvy používané pro dočasné označení inženýrských sítí budou mít krátkodobou trvanlivost, budou bezolovnaté, biologicky odbouratelné a budou specifikované, jako barvy, které v běžném provozu vymizí přibližně za 10 týdnů.

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Ústavu archeologické památkové péče středních Čech adresa: Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení výzkumu a uhradit náklady spojené s ním viz dokladová část.

## B.8.6	Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Staveniště kanalizace, které bude tvořit hlavní výměru stavby, je staveništěm liniové stavby probíhající v místní komunikaci. Zde se bude jednat o zábor dočasný v délce trvání do jednoho roku s uvedením do původního stavu. Vlastní práce budou probíhat pouze ve vymezených manipulačních pruzích o šířce 6,5 m, bez skládky trub pruh možno zúžit na 5,5m.

## B.8.7	Produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při výstavbě budou produkovány odpady odpovídající činnostem, které budou prováděny. Jedná se o odstranění stávajících povrchů vozovky a výkopů stavební rýhy.  Odpadem bude i „vytlačená“ zemina – tedy vytěžená zemina, kterou nebude prováděn podsyp a obsyp, ten bude proveden pískem fr. 0-4 a 0-22mm.

Zatřídění dle vyhlášky č.381/2001 – novely z roku 2004 č.503/2004 Sb.:

17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 09 04         Směsné stavební a  demoliční odpady, neuvedené pod čísly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03.

V souladu s vyhláškou č.383/2001 – novelizovaná r.2005 pod č. 41/2005 Sb. (o nakládání s odpady) bude odpad 17 03 02 odvezen na řízenou skládku, kde bude likvidován, nebo recyklován (zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech). Přebytek zeminy bude odvezen na trvalou deponii. Dodavatel zajistí předání odpadů oprávněné osobě a její evidenci.

## B.8.8	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce budou prováděny zejména v souvislosti s vyhloubením rýh, do kterých budou uloženy kanalizační stoky.  Zemní práce pro výstavbu budou představovat  605 m3 vytěžené zeminy, z čehož 386 m3 bude vráceno na zásypy. Zbylých 219 m3 bude „vytlačená“ zemina nahrazená obsypovým materiálem, která bude odvezena na trvalou skládku do 5km. V případě zhoršené zhutnitelnosti bude v místní komunikaci proveden zásyp kamenivem 0-63mm.

## B.8.9	Ochrana životního prostředí při výstavbě

### B.8.9.1  Obecné podmínky

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí. Ve vztahu k přírodě bude zhotovitel postupovat dle Zákona o ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb. Nebude akceptováno žádné znečištění v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. Budou zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude beze zbytku vyžadováno.

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, apod. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.

Zhotovitel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na životní prostředí během výrobního procesu.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti na životní prostředí. Jedná se zejména o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací, znečišťování vody a ochranu zeleně.

Zhotovit je povinen zajistit ochranu stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech - viz ČSN DIN 18920, Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb.

Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

### B.8.9.2  Nebezpečné látky

Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky, pokud zhotovitel nedostal v předstihu písemné povolení správce stavby a pokud nemá nezbytná oprávnění.

Poloha každého skladu a zásobárny nebezpečných látek na staveništi musí být písemně schválena TDI.

Při nakládání s nebezpečnými látkami zhotovitel zabezpečí veškeré povinnosti v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem o odpadech.

## B.8.10	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a ti z jeho subdodavatelů, kteří jsou najati za účelem plnění závazků zhotovitele na základě smlouvy, splňovali požadavky jakýchkoliv předpisů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti platných v České republice, obzvláště těch, které se vztahují k ochraně a bezpečnosti osob, jak povolaných, tak nepovolaných na staveništi.

Nejpozději sedm dnů před datem zahájení poskytne zhotovitel stavby TDI bezpečnostní program zpracovaný ve shodě s předpisy pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti platnými v České republice. Bezpečnostní program bude obsahovat souhrn bezpečnostních pravidel provozovatele pro práce v stávajících zařízeních v rozsahu pro bezpečné provádění prací v areálu stávajících provozů. Zhotovitel zajistí poučení personálu provozovatele o zásadách bezpečné práce a povinnostech obsluhy stávajících zařízení při provádění stavby.

Zhotovitel určí a oznámí TDI jméno bezpečnostního technika staveniště, který bude působit v záležitostech ovlivňujících bezpečnost všech osob na staveništi a který bude zajišťovat, že budou plně dodržovány předpisy sloužící k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti platné v České republice.

Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zajistil, že jeho práce budou bezpečné a nebudou představovat žádné nebezpečí pro veřejnost, včetně, ale ne pouze, označení všech otevřených výkopů a dalších překážek schválenými značkami, oplocením, zábranami a osvětlením.

V průběhu celé stavby budou ze strany všech pracovníků zhotovitele beze zbytku dodržovány ustanovení vyhlášky č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném znění.

## B.8.11	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

V případě provozování kanalizace je bezbariérové užívání stavby bezpředmětné. Jedná se totiž o specializovaný provoz s pracovními riziky, který může obsluhovat pouze proškolená a zdravotně způsobilá osoba.

## B.8.12	Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Zhotovitel stavby musí dodržovat příslušné platné české předpisy týkající se dopravních a bezpečnostních opatření při stavebních pracích.

Zhotovitel vypracuje a projedná se všemi dotčenými stranami projekt dopravního značení. Dále zajistí zvláštní užívání komunikace a ostatních veřejných ploch.  Zhotovitel zajistí příslušné dopravní značení. Zhotovitel bude odpovědný za všechny náklady spojené s úpravami a opravami, které budou potřebné k užívání a obnově těchto silnic, tras a cest ke spokojenosti správce stavby, vlastníka, správce a příslušných úřadů.

Pokud je třeba z důvodu stavebních prací provést provizorní přemístění stávajícího chodníku, omezení práva vjezdu, musí zhotovitel zajistit a udržovat jejich náhradu, která bude v provozu již před střetem se stávající cestou.

Zhotovitel přijme všechna přiměřená opatření k zabránění vjezdu a výjezdu těch vozidel ze staveniště, která znečišťují povrch přilehlých silnic a cest blátem a dalšími nečistotami a urychleně odstraní všechen takto nanesený materiál.

Zhotovitel bude udržovat pohotovostní přístup ke všem nemovitostem v průběhu celé výstavby.

Zhotovitel vyrozumí TDI o všech uzavírkách silnic a cest, pro které si zajistil povolení z důvodu provádění prací podle smlouvy, včetně:

- popisu prací, které mají být vykonány;

- navrhovaných alternativních tras;

- termínů, kdy mají opatřeni vstoupit v platnost;

- kontakt na odpovědnou osobu;

- doby trvání uzávěry.

Žádná komunikace nesmí být znovu otevřena pro užívání veřejnosti, dokud povrchy konstrukcí ovlivněné stavbou nebudou provizorně uvedeny do původního stavu - v souladu se smlouvou.

Všechny otevřené výkopy na komunikaci budou ohrazeny dočasným oplocením a hrazením.

Dopravní přístup přes výkopy na příjezdových cestách bude udržován pomocí silničních ploten osazených na výkopech. Zhotovitel stavby zajistí, že omezí na minimum poškození veřejných a soukromých silnic používáním dopravních prostředků a zařízení na staveništi. Zhotovitel bude odpovědný za všechny náklady spojené s opravami, které budou potřebné k obnově těchto silnic ke spokojenosti TDI, vlastníka a příslušných úřadů.

Všechny pracovní plochy na silnicích a veřejných prostranstvích budou označeny pomocí lamp v souladu s požadavky příslušného správce silnic, policejního úřadu a TDI.

Zhotovitel stavby zajistí, že všichni zaměstnanci a subdodavatelé, kteří vykonávají práce na veřejných silnicích a prostranstvích, budou nosit reflexní nebo fluorescenční oděvy.

Zhotovitel stavby nebude používat žádnou část staveniště pro jiné účely, než ty spojené s prováděním stavebních prací. Při provádění těchto prací uskladní zhotovitel výkopový a stavební materiál, potrubí, zařízení a kanceláře staveniště takovým způsobem, aby docházelo k minimálnímu zasahování do veřejného provozu na silnicích. Současně bude zhotovitel udržovat ty části silnic, které nejsou v danou dobu používány ke stavebním pracím, v čistém, průchodném a bezpečném stavu po celou dobu prací. Přebytečný materiál bude odstraněn na náklady zhotovitele.

Po dobu provádění stavebních činností poskytne zhotovitel místnímu policejnímu úřadu své telefonní číslo pro kontakt v noci.

Provizorní dopravní světla a případná další zařízení na řízení dopravy budou provozována na náklady zhotovitele.

## B.8.13	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Pro stavbu nejsou stanovovány žádné speciální podmínky.

## B.8.14	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby bude předmětem smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Na postup výstavby bude mít velký vliv způsob financování stavby. Předpokládáme zahájení prací v říjnu 2017, doba trvání bude asi dva měsíce.

Předkládaná dokumentace pro provádění stavby je vypracována pro účelem zadání veřejné zakázky a výběr zhotovitele stavby. Jelikož není znám dodavatel vyplývá, že další kapitoly souhrnné zprávy dané v příloze č.5 vyhlášky č.499/2006Sb. jsou již popsány ve výše uvedeném textu.

Červen 2017

Sestavila : 	Ing. Blažena Důjková